Minimalne wymagania dla używanego  lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

na podwoziu z napędem 4 x 2 (zabudowa kontenerowa)

	L.p.
	Wyszczególnienie
	Wypełnia Wykonawca

opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne 

	1
	WYMAGANIA OGÓLNE
UMOCOWANIA PRAWNE
	

	1.1.
	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:  

· Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                                  i Administracji  z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania   (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.

Samochód musi posiadać:

1.  Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP, 
2. Świadectwo zgodności  WE

3. Homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON – dotyczy urządzeń rozgłoszeniowych  - wymaganych do uzyskania dokumentów uprzywilejowania pojazdu
4. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP  na sprzęt dodatkowo montowany w pojeździe: agregat wysokociśnieniowy, aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny itd.
	

	2
	PODWOZIE Z KABINĄ
DOPUSZCZA SIĘPOJAZDY POŻARNICZE UŻYWANE – ROK PRODUKCJI POJAZDU NIE STARSZY NIŻ 2010

	

	2.1.
	Podwozie samochodu z napędem na oś tylną 4x2 wyposażone w koła bliźniacze osi napędzanej .

Kabina załogowa minimum 5 osobowa. 
Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3.500 kg. 


	

	2.2
	Wymiary pojazdu:

Długość nie większa niż 6000 mm

Wysokość nie większa niż  2800 mm – z zabudową

Szerokość nie większa 2750 mm ( z lusterkami )


	

	2.3
	Kolorystyka:

- nadwozie – czerwień sygnałowa, 

- elementy zderzaków - białe,

- drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium,

- podest roboczy – naturalny kolor aluminium,

- podwozie - czarne.
	

	2.4
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), 

Kabina wyposażona w:

- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,

- fotele wyposażone w dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki,

- siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu                        

  w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym,

- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte,

- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.
	

	2.5
	Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu:

        Poduszka powietrzna kierowcy

        Układ ABS

        Układ ESP

        Centralny zamek

        Elektrycznie regulowane szyby przednie

        Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
	

	2.6.
	Silnik spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silniki o zapłonie samoczynnym o mocy  min 90 kW

i momencie obrotowym nie mniejszym niż 350 Nm
	Należy podać typ, normę spalania spełnianą przez silnik oraz  moc silnika w kW i KM    

	2.7.
	Średnica zawracania obrysowa po zabudowie maksimum 13,5 m


	Potwierdzone wynikami badań CNBOP, które należy dołączyć do oferty

	2.8.
	Na wyposażeniu pojazdu zamocowane pełnowymiarowe koło zapasowe.
	

	2.9.
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 750 kg. Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak                              i ściskającą.
	

	3
	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA


	

	3.1
	Zabudowa kontenerowa:

Aluminiowa lub kompozytowa, poszycie ścian laminat lub blacha aluminiowa.

Wymiary kontenera nie mniej niż :

Długość   minimum 2200 mm

Szerokość minimum 2000 mm
Wysokość minimum 1200 mm
Kontener wyposażony w minimum 5 rolet 

Wewnątrz minimum 3 półki z regulowaną wysokością mocowania

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z możliwością mocowania sprzętu. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg.
	

	3.2
	Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.
	

	3.3.
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania
	

	4
	SPRZĘT MONTOWANY NA POJEŻDZIE
	

	4.1
	Belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim zamontowana                     w przedniej części dachu pojazdu, wewnątrz profilu moduły LED - wyposażona dodatkowo w:

· lampy LED w kolorze białym - do oświetlania przedpola z przodu pojazdu,

· dodatkowe moduły LED’owe – zsynchronizowane z lampami głównymi belki sygnalizacyjnej,

· szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,

Lampa dachowa tylna – LED’owa – w kolorze niebieskim, posiadająca homologację na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ONZ.

Sygnalizacja dźwiękowa:

- wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100 W, umożliwiający podłączenie 1-ego lub 2-óch głośników o mocy 100 W każdy, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R10EKG/ONZ, posiadający funkcje:

* sterowania sygnalizacją świetlną,

* sterowania sygnalizacją dźwiękową (minimum 4-ry sygnały o zmiennym tonie – przystosowane do pracy ciągłej, funkcję tzw. syreny ręcznej – funkcje uruchamiane włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu oraz dodatkowy sygnał ciągły tzw. AIR – HORN – uruchamiany osobnym włącznikiem),

- głośnik kompaktowy o mocy 100 W, emitujący sygnał dźwiękowy generowany przez wzmacniacz sygnałowy o natężeniu minimum 120 dbA – poziom ekwiwalentny – mierzony z odległości 3 m przed głośnikiem


	

	4.2
	W kabinie kierowcy podłączony radiotelefon  przewoźny wraz                          z kompletną instalacją antenową.   Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz w trybie minimum analogowym, min. 125 kanałów.

Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu. 

· radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA),

· cztery programowalne przyciski funkcyjne,

· zdalne programowanie drogą radiową,

· blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem,

· mikrofon typu „gruszka”,

· przewody zasilające z bezpiecznikiem topikowym,

· antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk, 

· instrukcja obsługi w języku polskim.

·  Minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon 


	

	4.3.
	Agregat wysokociśnieniowy:

Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności min. 40 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar zlokalizowany z tyłu pojazdu połączony ze zbiornikiem wody.
Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości (minimum) 40 m. zakończona prądownicą wodno-pianową z regulacja wydajności strumienia wody. Linia szybkiego natarcia połączona z agregatem wysokociśnieniowym. 

Samochód wyposażony w zbiornik wody, wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności min. 200 dm3
Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.
Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.


	

	4.4.


	Maszt Oświetleniowy:
Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej minimum 2000 W. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,5 m. Stopień ochrony masztów  IP55

Maszt sterowany automatycznie ( wysuw, obrót, nachylenie ).


	

	4.5
	Wyciągarka:

Z przodu pojazdu zamontowana wciągarka o sile uciągu min 35 kN                    i długości liny 30 m, napęd wciągarki elektryczny
	

	
	PODUSZKI POWIETRZNE ZAWIESZENIA TYLNEGO  - WZMACNIAJĄCE ZAWIESZENIE
	

	
	AGREGAT PRĄDOTWÓRZCZY
Moc maksymalna agragatu   minimum 3,0kVA
Masa agregatu nie więcej niż 40 kg

Przygotowany do transportu w pojeżdzie - mocowanie

PRZEDŁUŻACZ 

długość minimum 40m
3x1,5mm
Mocowanie przedłużacza w pojeździe
	

	
	RADIOTELEFONY NASOBNE
Minimum analogowy, przewoźny wraz   z kompletną instalacją antenową.   Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, Min. 128 kanałów, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków
	

	
	HOOLIGAN – narzedzie ratownicze – wraz z mocowaniem
NOŻYCE DO KŁÓDEK Ręczne nożyce do prętów TX-16 – wraz z mocowaniem
	

	
	LATARKI 
W kabinie kierowcy dwa komplety latarek akumulatorowych wraz z zamocowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki ze źródłem  światła LED o mocy min 100 lumenów. Latarki kontowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Dodatkowo do latarek należy zapewnić ładowarki sieciowe.
	

	
	SIEWNIK DO SORBENTU
Napęd na dwa koła

Odporny na korozje

Łatwy do czyszczenia

Uchwyt w kształcie litery T dla większej wygody

Pojemność zbiornika: 10 litrów

Szerokość robocza 45cm
Siewnik mocowany w pojeździe
	

	
	ZNAK – WYPADEK
Znak drogowy "WYPADEK" na stojaku
Wysokość stojaka ze znakiem 1 m

Wielość tarczy znaku 400 mm
PARAWAN

Wzmocnione kijki stelaża z włókien szklanych

Wzmocnione przeguby aluminiowe

Uchwyt pomocniczy do rozkładania parawanu

Stopki stabilizujące parawan

Czterosegmentowy

Kolor czerwony
PACHOŁKI 6X
– wysokość minimum 300 mm – wraz z mocowaniem
LIZAKI SWIETLNE 2x
Wykonany  z materiału odpornego na uderzenia. 

Lizak podświetlany do kierowania ruchem.

Zasilane maksimum 3 bateriami R14 lub ich akumulatorowymi odpowiednikami.

Tarcze oklejone folią odblaskową, posiadają klosze zielone i czerwone.

Obudowa plastikowa  odporna na uderzenia.

	

	
	SPRZET MEDYCZNY Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1:
Torba medyczna PSP R1 

Deska ortopedyczna
Szyny Kramera
Cały sprzet mocowany w pojeżdzie
	

	
	PIŁĄ RATOWNICZA – wymagania minimalne

Moc kW
                                                                                             4,0

Pojemność skokowa cm³
70

Ciężar kg  maksimum
8,0

Długość prowadnicy cm
50

Piła zamocowana w uchwycie na pojeżdzie

URZĄDZENIE TNĄCE
Ułatwiony rozruch, uchwyt oburęczny, uchwyt z przyciskiem STOP, silnik dwusuwowy, sztywny wał napędowy, szelki.
KANISTER

Kanister z paliwem i olejem do piły

Kanister przymocowany do połek pojazdu


	

	
	APARATY POWIETRZNE Z BUTLAMI STALOWYMI  sztuk 2
Mocowanie na szufladzie pionowej
	

	
	KAMERA TERMOWIZYJNA

· min. rozdzielczość sensora 320 x 240 pikseli,

· możliwość pracy w temperaturze 260 º (2 min.),

· możliwość wykonywania zdjęć,

· bateria Li lon – czas pracy min 3 godziny, 

· min. zakres pomiaru temperatury –  0-330 ºC,

· min. kąt widzenia - 32º

· wyświetlacz kolorowy – min. 2,4 ‘’

	

	
	HEŁM STRAŻACKI sztuk 5

Oparty o wymagania normy PN-EN443:2008,  PN-EN 16471 oraz PN-EN 16473
Masa hełmu maksimum 1,350 kg 
Uchwyt do mocowania latarki

	

	
	MIERNIK WIELOGAZOWY

 Urządzenie do wykrywania 1-4 gazów - mierzące palne gazy i opary oraz O2, CO, NO2, SO2 i H2S. 

	

	5
	GWARANCJA
	

	5.1
	Na samochód min. 24 miesiące. 

Na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące
	


Pojazd użytkowany wraz z wyposażeniem, w zależności od potrzeb, z zachowaniem DMC pojazdu

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553). Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP (kopię należy dołączyć do oferty). Świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane dla pojazdów, których masa nie przekracza 3 t. 

Oferowane parametry należy potwierdzić poprzez dołączenie dokumentów do oferty ( świadectwo homologacji WE, świadectwo dopuszczenia CNBOP,  wynik badania CNBOP pojazdu, homologacji na zgodność z regulaminem 65EKG/ONZ oraz R10EKG/ON oraz świadectwa dopuszczenia CNBOP na sprzęt mocowany dodatkowo w pojeździe  itp.) 

