-

Henryk Kubiak Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane 59-140 Chocianów ul. Odrodzenia 7/10 TEL. 693 583 004

| Stadium opracowania | Nr zlecenia | Nr obiektu | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt budowlany | - | - | DROGOWA |

P R O J E K T        B U D O W L A N Y

OBIEKT:                                  p r z e b u d o w a    ulicy Pileckiego oraz budowa miejsc

parkingowych i wymiana słupów oświetleniowych

# LOKALIZACJA:                                              przebieg  przez  działki  nr:

# 98/24, 98/9

ADRES:                                          CHOCIANÓW ul. PILECKIEGO

BRANŻA:                                                                      D r o g o w a

NAZWY  I  KODY:                              45100000-8  -  Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  -  Roboty w zakresie rozbiórki; roboty ziemne

45100000-8  -  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

45100000-8  -  Regulacja uzbrojenia terenowego

45233222-1  -  Podbudowa z kruszywa łamanego

45233252-0  -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg, zjazdów, poboczy

I N W E S T O R:                                                       Gmina Chocianów

ul.  Ratuszowa 10   59-140 Chocianów

## Data  opracowania  28 lipiec  2020r.

ZAWARTOŚĆ   PROJEKTU:

1. Strona tytułowa projektu                                                           -   str. 1

2. Spis załączników formalnych  i  rysunków                              -    str. 2

4. Opis techniczny                                                                         -   str. 3-6

5. Rysunki                                                                                     -   ark. 7

- 2 -

S P I S     Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

1.   Oświadczenie projektanta o sporządzeniu PB zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.    Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie

S P I S    R Y S U N K Ó W

2. Projekt zagospodarowania terenu – cz. 1                        -  rys. 2

3. Projekt zagospodarowania terenu – cz. 2                        -  rys. 3

4. Profil podłużny  drogi – cz. 1                                          -  rys. 4

5. Profil podłużny  drogi – cz. 2                                          -  rys. 5

6. Konstrukcja nawierzchni                                                  -  rys. 6

7. Przekroje  poprzeczne – cz. 1                                           -  rys.  7

O P I S      T E C H N I C Z N Y

d o    p r o j e k t u    b u d o w l a n e g o    p r z e b u d o w y

ulicy Pileckiego z budową miejsc parkingowych

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora robót – Gminy Chocianów - na opracowanie niniejszego

projektu budowlanego.

1.2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

- STAN  ISTNIEJĄCY.

Ulica Pileckiego w Chocianowie – objęta niniejszym opracowaniem – posiada nawierzchnię gruntową, bitumiczną oraz betonową wzmocnioną lokalnie tłuczniem kamiennym, pospółką, żużlem i gruzem - o znacznym  stopniu zniszczenia jej powierzchni oraz o nieregularnych spadkach poprzecznych i zmiennej niwelecie podłużnej - o nie normatywnych spadkach.

Nawierzchnia  znajduje się w złym stanie technicznym, w niektórych miejscach - uległa deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie - materiał drogowy  został wybity i przemieszczony - zniekształcając konstrukcję jezdni, ukazując ubytki i nierówności.

Nie rozwiązany jest także w sposób dostateczny  problem odprowadzenia wód deszczowych tak z nawierzchni drogi jak i w strefie poboczy.

Wody deszczowe w rejonie drogi - wnikają aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego jak również odprowadzane są na tereny niżej położone - powodując tym samym szczególnie w okresie długotrwałych opadów - przyspieszone niszczenie istniejącej nawierzchni drogi i podtopienie terenów przyległych.

Tereny przyległe do drogi – to posesje prywatne i grunty gminne.

Powyższe tworzy linie rozgraniczające niniejszej inwestycji i zgodne jest z ustaleniami dokonanymi w przedmiotowej sprawie z Urzędem Gminy w Chocianowie.

Droga nie posiada chodników - ruch pieszy odbywa się skrajem istniejącej jezdni drogi.

W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna:

- sieć wodociągowa;

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sieć gazowa

- sieć elektroenergetyczna;

- sieć telekomunikacyjna.

W strefie odcinka drogi objętej opracowaniem nie istnieje pionowe oznakowanie drogowe - organizujące ruch kołowy i pieszy w rejonie opracowania.

- ZAKRES  OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany  obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Pileckiego, jako jezdno-pieszej z utworzeniem miejsc parkingowych

- dla drogi  i parkingówo istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia kamiennego oraz warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A).

- dla chodnika o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej jw. – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki tłucznia kamiennego oraz warstwie odsączającej z piasku – po uprzednim wykonaniu projektowanego korytowania (przekrój A-A).

Sposób wykonania nawierzchni drogi i chodnika oraz parkingów ujęty w niniejszym projekcie budowlanym – w odniesieniu do przyjętych wytycznych realizacyjnych – uwidoczniono w rysunkach pod nazwą "Konstrukcja nawierzchni".

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni drogi jak dla dróg wewnętrznych.

Przekrój drogowy jezdni ograniczono obustronnie krawężnikiem betonowym.

Odwodnienie nawierzchni drogi ,wyprowadzając wody opadowe – do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Powyższe zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie robót nie ma obiektów zabytkowych i podlegających ochronie.

- LOKALIZACJA  OBIEKTU.

Niniejsze opracowanie rozwiązuje modernizacyjnie problem komunikacji kołowej i pieszej w tej części miasta Chocianów– wyznaczając jednocześnie jego bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami warunki.

- WARUNKI  GRUNTOWE  I  WODNE.

Dla drogi objętej projektem wykonano opinię o warunkach gruntowo - wodnych

strefy robót drogowych, z których wynika iż syntetyczny przekrój terenowy przedstawia

się następująco:

wierzchnią warstwę podłoża gruntowego w strefie robót ziemnych tworzą nasypy

ziemne, z lokalną domieszką tłucznia, pospółki, żużla i gruzu, o zmiennej miąższości

zalegania w granicach 0,25 - 0,50 m.

Poniżej występują gliny piaszczyste z wkładkami piasków gliniastych.

Poziomu wody gruntowej w trakcie badań nie ustalono, stabilizował się on w czasie  obserwacji poniżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

- TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY.

Ulica objęta opracowaniem przebudowy na tym odcinku- zaprojektowana została w odniesieniu do wytycznych koncepcji drogi uzgodnionej przez Inwestora - po trasie jej dotychczasowego przebiegu - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem oraz uwarunkowaniami terenowymi - o długości odcinka pieszo- jezdnego 164,00 m. wyznaczonego profilem podłużnym - wpisując jednocześnie przebudowę w dotychczasowy przebieg pasa jezdnego ulicy.

Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych - koniecznym stała się częściowa przebudowa urządzeń sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokościowa studzienek ściekowych i kanalizacyjnych).

O ile pozwalały na to uwarunkowania projektowe - w opracowaniu uwzględniono dostosowanie niwelety podłużnej drogi do istniejących wysokości urządzeń sieci  uzbrojenia terenu – znajdującego się w drodze i strefie robót.

Wystąpiła jednak lokalna konieczność przeprowadzenia stosownej regulacji wysokościowej niektórych urządzeń przed wykonaniem ostatecznych robót nawierzchniowych, wynikająca z potrzeby zapewnienia należytego odwodnienia drogi i

wykonania niwelety podłużnej w wymaganych spadkach, o wartości podanej również na profilu podłużnym.

Spadek poprzeczny nawierzchni w ciągu drogi zaprojektowano jako daszkowy o wartości 1.5 % - w kierunku od osi drogi do zewnętrznej krawędzi nawierzchni drogi - a w dalszej kolejności pochyleniem płaszczyzny poboczy o spadku 3 % - w kierunku istniejących studzienek ściekowych.

Całość omawianego rozwiązania projektowego uwidoczniono w części graficznej opracowania.

- NAWIERZCHNIA  DROGI  I  MIEJSC PARKINGOWYCH.

# Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z

Inwestorem – na obiekcie zaprojektowano:

- dwuwarstwową nawierzchnię jezdni drogi i parkingów - z kostki betonowej - w następujący sposób:

warstwa z kostki szarej o grubości 8 cm , ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego o grubości 15 cm.

Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku             grub. 10 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny A-A).

Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana została w zaprojektowany przekrój poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wód powierzchniowych do istniejących studzienek ściekowych.

- NAWIERZCHNIA  CHODNIKÓW.

Chodnik  zaprojektowano w sposób następujący:

- wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego o grubości 6 cm  ułożonej na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego - warstwa górna podbudowy gr. 15 cm o granulacji 0-31,5 mm.

Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku             grub. 10 cm, po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny B-B).

ODWODNIENIE.

Wody opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni wyprowadzone zostaną z powierzchni jezdni i poboczy do istniejącej kanalizacji deszczowej.

13.  CHARAKTERYSTYKA  RUCHU.

Na drodze objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy i  pieszy.

Ruch samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów osobowych, dostawczych,

sporadycznie ciężarowych.

Dla takiego właśnie obciążenia ruchem zaprojektowano nawierzchnię drogi.

14. ORGANIZACJA  RUCHU.

W rejonie objętym opracowaniem nie istnieje oznakowanie pionowe ulicy.                 W związku z utwardzeniem pasa jezdnego drogi - projektowana stała organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - została objęta odrębnym opracowaniem projektowym.

15. STAN  TERENOWO – PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej - nie powodując tym samym potrzeby zajmowania terenów nie

będących własnością Inwestora - i dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe budowy drogi realizowane będą na działkach nr:                    98/24 i 98/9  -  będących drogą gminną i stanowiących własność Inwestora;

Powyższe informacje o charakterze terenowo - prawnym zaczerpnięto z dokumentu p.n. "Wypis z rejestru gruntów" - będącego w posiadaniu Inwestora.

Zgody do dysponowania nieruchomościami jw. na cele budowlane – nie będącymi własnością Inwestora – znajdują się w posiadaniu Inwestora.

16. ROBOTY  ZIEMNE.

Bilans mas ziemnych wyznaczono na podstawie wykonanych przekroi

poprzecznych i sporządzonego analitycznego obliczenia objętości robót ziemnych

dołączonego do egzemplarza archiwalnego opracowania.

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryt drogowych pod projektowane nawierzchnie – na całej powierzchni utwardzeń jezdni drogowej.

Projektuje się wykonać mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem samochodów do przewozu gruntu.

W rejonie istniejącego uzbrojenia terenowego drogi znajdującego się w strefie robót – prace ziemne należy wykonać bezwzględnie ręcznie.

Nadmiar gruntu z korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wywieźć samochodami w odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora.

17.  KOSZTORYS  i  PRZEDMIAR  ROBÓT.

Integralną częścią niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i przedmiar robót - sporządzone w sposób ustalony z Inwestorem - i stanowiące odrębne egzemplarze opracowania.

18. NAWIĄZANIE  ROBÓT.

W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni drogi jak i robót ziemnych – przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką geodezyjną, która poda wysokość repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać projektowane poziomy.

Projektowane wysokości należy powiązać z istniejącymi niwelacyjnie.

19.  UWAGI  KOŃCOWE.

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050 i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych.

Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie.

Wszelkie różnice stanu istniejącego od projektowanego należy bezpośrednio korygować w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego.

Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach branżowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przebiegający w pasie drogi kabel telefoniczny i wodociąg gminny, które należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem – zgodnie z wytycznymi uzgodnienia projektowego.

Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych robót drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót.

Niniejszy projekt budowlany spełnia wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016  z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 113);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202,              poz. 2072);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z póżn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w

sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem;

- Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) – Załącznik nr 1 „Instrukcja o znakach drogowych pionowych”;

Wytycznych projektowania dróg - wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg

Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z późn. zm.).

O P R A C O W A Ł

Henryk KUBIAK